RAYOS X

- DESCUBRIMIENTO

Los rayos X fueron descubiertos por Wilhelm Roentgen en 1895, cuando estudiaba los procesos de descarga eléctrica en tubos al vacío. Roentgen observó que se producía una radiación muy penetrante cuando un haz de electrones rápidos es detenido por un blanco metálico o por las paredes del tubo de descarga. Estos rayos eran capaces de propagarse en línea recta, incluso al atravesar un campo eléctrico o magnético, de atravesar materiales opacos, de provocar fluorescencia en ciertas sustancias y de velar placas fotográficas.

En 1906, Charles Barkla estableció la naturaleza ondulatoria de los rayos X, al demostrar que sufren el fenómeno de polarización. En 1912, Max von Laue  propuso un método de difracción por cristales para medir la longitud de onda de los rayos X. Los experimentos realizados con ese método en los años subsiguientes permitieron demostrar que los rayos X son ondas electromagnéticas con longitud de onda comprendida entre 1.3⋅10−11m y 4.8⋅10−11m. Hoy en día se considera que el espectro de los rayos X abarca desde 10−11 y 10−8m.

- PRODUCCIÓN EXPERIMENTAL DE RAYOS X

La producción experimental de rayos X se realiza con el llamado tubo de Coolidge, representado en la figura siguiente.

Se trata de un tubo donde se producen electrones libres al calentar con una corriente eléctrica un filamento de tungsteno en el cátodo (efecto termoiónico). El tubo se mantiene al vacío para evitar que los electrones, acelerados por una diferencia de potencial hasta el otro electrodo, llamado anticátodo, choquen con otros átomos en su camino. La superficie del anticátodo forma un ángulo con la trayectoria de los electrones, y al ser éstos frenados bruscamente, se emiten los rayos X, que atraviesan la pared del tubo.

Los tubos de Coolidge pueden operar a tensiones que varían entre centenares de Volts y un millón de Volts, y en ellos se pueden controlar independientemente la intensidad y la "dureza" (poder de penetración) de los rayos X producidos. La intensidad depende de la temperatura del filamento del cátodo, la que determina la cantidad de electrones liberados por unidad de tiempo. La dureza se regula ajustando la diferencia de potencial que acelera los electrones. Para un mismo anticátodo, la dureza de los rayos X emitidos aumenta con la velocidad de los electrones.

- ORIGEN Y TIPOS DE RAYOS X

Existen dos tipos de rayos X, que se distinguen por sus propiedades espectrales (distribución de intensidad en función de la longitud de onda).

Un primer tipo de rayos X es el que está representado por las ondas electromagnéticas que salen del anticátodo al frenarse bruscamente los electrones que chocan en su superficie. Como se sabe, las cargas eléctricas con movimiento acelerado emiten radiación electromagnética. En este caso se trata de electrones que son frenados por el anticátodo, razón por la cual a los rayos X resultantes se les denomina "radiación de frenado" (bremsstrahlung). Esta radiación presenta un espectro continuo, como se muestra en el diagrama siguiente, que corresponde a un anticátodo de Wolframio para distintos potenciales de aceleración.

En este caso, la energía de los rayos X se distribuye entre un valor cercano a cero y un máximo igual a la energía cinética de los electrones acelerados:

hνmax=12mv2

Se supone que toda la energía cinética de un electrón se transfiere a un fotón, y no se incluye la función trabajo del metal del anticátodo por ser de valor muy pequeño comparada con la energía del campo eléctrico acelerador.

La expresión anterior es equivalente a hcλmin=eV, ya que νmax=cλmin y a su vez, 12mv2=eV. Entonces, reemplazando y despejando se obtiene

λmin=hceV=1.24⋅10−6V (unidades S.I.)

Esta expresión teórica coincide con la hallada experimentalmente por Duane y Hunt, y permite concluir que la emisión de rayos X es un fenómeno inverso al Efecto Fotoeléctrico (emisión de electrones a partir de la irradiación de un blanco metálico con luz de frecuencia apropiada).

Por ejemplo, usando una diferencia de potencial de 50 kV, la longitud de onda más corta presente en los rayos X emitidos por el anticátodo será

λmin=1.24⋅10−65⋅104=2.5⋅10−11m=0.25A

Su frecuencia es

υmax=3⋅1082.5⋅10−11=1.2⋅1019Hz

con una energía de

E=hυmax=8⋅10−15J=50keV

Un segundo tipo de rayos X se produce como consecuencia de la expulsión de algunos electrones atómicos por los electrones que chocan contra el blanco. Por ejemplo, es arrancado un electrón de la capa K de la envoltura del átomo; la vacante es llenada por otro electrón proveniente de una de las capas exteriores del átomo (generalmente la L), proceso en el cual se emite una energía radiante (electromagnética) con valor igual a la diferencia EL-EK. Este tipo de rayos X se denomina radiación característica, propia o de fluorescencia.

La radiación X característica o de fluorescencia tiene un espectro discreto o discontinuo, que muestra peaks agudos para ciertas longitudes de onda. La frecuencia de estas líneas espectrales no depende de la diferencia de potencial aplicada al tubo, sino que depende del material del anticátodo, creciendo a medida que aumenta el peso atómico del elemento que lo compone. La ley de Moseley establece la relación existente entre la frecuencia de esta radiación y el número atómico Z del elemento del anticátodo:

ναZ12

o sea, la frecuencia crece proporcionalmente a la raiz cuadrada de Z. La gráfica muestra los rayos X característicos del Molibdeno, en la forma de dos peaks agudos.

INTERACCION CON LA MATERIA

Los tubos de rayos X de uso terapéutico funcionan a tensiones de entre 50 y 400 kV, aproximadamente, y la interacción de la radiación con la materia ocurre principalmente mediante efecto fotoeléctrico.