Informática II - Examen Final - 26/02/03

Una empresa desea tener un control paralelo al existente de todas las llamadas realizadas en sus oficinas. Para este control, se le habilita a la central telefónica utilizada por esta empresa, un puerto por el cual se enviara una serie de datos en la cual se indicará el comienzo y/o finalización de una llamada.

Este puerto con un protocolo RS-232 asincrónico estandar a 9600,8,N,1 el cual se conectara al COM1 de una PC y sobre éste, se utiliza un protocolo propietario que se detalla a continuación:

| Posición | Bytes | Significado |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Byte de start – valor 0xAA |
| 1 | 2 | Número del interno originante ( 4 dígitos separados en nibbles) |
| 3 | 1 | Nibble más significativo – Indica si es el comienzo o fin de una llamada Inicio: 0 / fin:1 Nibble menos significativo – indica la cantidad de nibbles del número discado. |
| 4 | X | Número de discado o destino ( X dígitos separados en nibbles) |

Supongamos, que en la central telefónica se produce la siguiente llamada, desde el interno 4852 se marca el número 946543252.

La secuencia de bytes recibida será:

| A | A |  | 4 | 8 |  | 5 | 2 |  | 0 | 9 |  | 9 | 4 |  | 6 | 5 |  | 4 | 3 |  | 2 | 5 |  | 2 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |

El procesamiento de los datos recibidos será el siguiente, se debe almacenar en un archivo (llamada.dat), en formato ASCII, separado por comas, los datos de una llamada que constará de:

Nro. originante, Nro. destino, Tiempo de llamada

Los errores producidos con el procesamiento de datos se debe almacenar en un archivo para este propósito (errores.dat).

Los errores a contemplar son:

- Al esperar un byte de start, recibir un byte con valor diferente al 0xAA.

- Recibir la finalización de una llamada que no empezó.

No es necesario contemplar otros errores.

El programa finaliza al presionar la tecla ‘F’, en ese instante se debe almacenar todas las llamadas incompletas en un archivo auxiliar (auxi.dat), liberando todos los recursos del sistema.