- El siguiente sistema es un generador de tonos (senoidales) implementado en un DSP:

+

-1

x[n]

y[n]

2  cos( 0 )

Z-1

Z-1

sen( 0 )

donde 0 ( π>0>0) es una constante que depende de la frecuencia del seno que se quiere generar.

Se pide:

- Calcule el H(z) del sistema y grafique el diagrama de polos y ceros (utilice como ejemplo 0=π/4).

- Si en la entrada se coloca un delta : x[n]=δ[n], halle la salida y[n] para un 0 genérico.

- Se desea implementar el sonido del número 1 del teléfono por tonos. El mismo esta compuesto por la suma de un tono de frecuencia 697Hz y otro de 1209Hz. La frecuencia de trabajo del conversor D/A (Digital-Analógico) del DSP es de 31KHz . Diseñe el diagrama en bloques del sistema y halle los valores de las constantes 0 para cada generador.

x(t)=cos(t)  para |t|</2

-/2       0    /2                   t

1

- Se desea muestrear la siguiente señal:

  - Calcule el X() (módulo y fase).

  - Adopte un criterio razonable para seleccionar la frecuencia de muestreo.

- La DFT de una secuencia de N muestras es:

X[k]=n=0N−1x[n].e−ikΩ0n,k=0,1,2...N−1 con Ω0=2πN

y la transformada inversa IDFT, es:

x[n]=1Nk=0N−1X[k].eikΩ0n,n=0,1,2...N−1

Se calcula la DFT de una secuencia real de N=4 muestras con los siguientes valores: x[0]=1, x[1]=0  y de la transformada se conoce X[0]=2 y X[1]=1+i.

- Calcule x[2] y x[3] de la secuencia temporal, y X[2] , X[3] de la transformada.

- Se esquematiza a continuación un sistema de cremallera:

T1(t),1(t)

J1, r1

f2(t),v2(t)

M2

B2

B1

Los rozamientos B1 y B2 son viscosos (proporcionales a la                   			velocidad). El radio r1 es el radio medio del engranaje. Ni el momento de 			inercia del engranaje J1 ni la masa de la cremallera M son despreciables.

    - Hallar el circuito eléctrico equivalente.

- Escribir todas las ecuaciones diferenciales suponiendo como entrada el torque T1(t) y como salida la velocidad 1(t).

- Hallar la transferencia H(s). Dibuje el diagrama de polos y ceros.

- Si la entrada es un escalón : T1(t)=u(t). De qué constantes depende la velocidad máxima max que puede alcanzar el engranaje?