ANALISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

TERCER PARCIAL: 24/10/2000

TURNO TARDE. (Tema 1)

x[n]

…-4  -3  -2  -1   0  1  2   3   4   5  6  7 …  n

1

-Calcule los coeficientes Ck de la  serie de Fourier de la siguiente secuencia discreta periódica:

3ptos.

-Calcule la transformada de Fourier de la señal aperiódica: x[n]=δ[n]+δ[n−1].

-Dibuje el espectro de módulos, calculando la transformada de Fourier como:

X(Ω)=2πkCkδ(Ω−kΩ0)

o como

X(Ω)=2πkX(kΩ0)N0δ(Ω−kΩ0)=Ω0kX(kΩ0)δ(Ω−kΩ0)

-Verifique la identidad de Párseval:1N0n=<N0>|x[n]|2=n=<N0>|Ck|2

Se desea muestrear la siguiente señal temporal: x(t)=e−10tsen(30t).u(t). Calcule su transformada de Fourier y halle, mediante algún criterio razonable, una frecuencia de muestreo adecuada.

2ptos.

- Calcule la transformada de Laplace de la siguiente función:

1pto.

x(t)=(t+3)2e2t+3u(t)

- Calcule la antitransformada de Laplace de:

F(s)=e−s2(s2+1)(s+1)2

1pto.

- Resuelva la siguiente ecuación diferencial:

∂2x(t)∂t2−2∂x(t)∂t+1=0  , t>0 ,                    x(0)=0.5 , x'(0)=0.5

1pto.

La respuesta impulsional de un sistema LTI es h(t)=t.e−5tu(t). Calcule la respuesta en frecuencia del sistema H(ω) y la salida del sistemay(t), si a la entrada se coloca x(t)=10.cos(10t).

2ptos.