ANALISIS DE SEÑALES Y SISTEMAS

CUARTO PARCIAL: 21/11/2001

TURNO TARDE. (Tema 1)

- Dado el siguiente sistema realimentado:

X(s)

Y(s)

-

  - Calcule el rango de valores que puede adoptar la constante “b” para que el sistema sea estable.

  - Si b=5, calcule la respuesta indicial temporal (al escalón) del sistema simplificando el resultado hasta la mínima expresión. Dibuje el diagrama de polos y ceros de Y(s).

- Un sistema discreto está caracterizado por la siguiente ecuación en diferencias:

x[n]−a.x[n−1]=y[n]+b.y[n−1]

- Calcular el rango de valores de las constantes “a” y “b” para asegurar la estabilidad del sistema. (Ayúdese del diagrama de polos y ceros).

- Para a=-1 y b=-1/2 :

-Dibujar el diagrama de polos y ceros.

-Del diagrama calcular el H() para =0, /4, /2, 3/4 y  (método gráfico) y graficar la respuesta aproximada de módulo y fase entre - y .

- Confeccionar un diagrama en bloques del sistema. ¿Es un filtro FIR o IIR? ¿Pasa-altos, pasa-bajos, pasa-banda o elimina-banda? Justificar. Calcular la respuesta impulsional h[n].

- Un sistema de adquisición muestrea en su entrada una señal acotada en banda de BW=200Hz. La frecuencia de muestreo es de 400Hz. Diseñe un filtro notch que elimine la interferencia de línea de 50Hz. Se pide:

  - Diagrama de polos y ceros del H(z) del filtro.

  - Dibujar la respuesta en frecuencia de módulo.

  - Calcular los coeficientes del filtro (valores numéricos con 4 decimales). Decida un valor de  arbitrario razonable.

  - Dibuje un diagrama en bloques del sistema.

  - Si además de filtrar los 50Hz se desea eliminar la primer armónica de 100Hz. Dibuje el diagrama en bloques del sistema completo (coloque en cascada los dos filtros).

- Un sistema posee la siguiente estructura:

X(s)

Y(s)

En donde la constante “a” es real. Se pide:

- Dibuje el diagrama de polos y ceros para un valor cualquiera de “a”.

- Se desea que para la respuesta en frecuencia de módulo se cumpla:

|H(ω=2)|=|H(0)|2

Calcule los valores de la constante “a”, grafique el diagrama de polos y ceros y verifique con el método gráfico.