# L1 - TRABAJO DE LABORATORIO Nº 1

## RESPUESTA DE CIRCUITOS CON UNO Y DOS TIPOS DE ELEMENTOS PASIVOS, EXCITADOS CON UNA SEÑAL ESCALÓN

ELEMENTOS UTILIZADOS:

1 Osciloscopio ...............................	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Generador de señales ..................	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Multímetro ...................................	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de resistores a década .........	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de inductores a década .......	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de capacitores a década ......	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Resistor fijo de 50  (o de orden similar)

1 Resistor fijo de 30 k (o de orden similar)

OBJETO DEL TRABAJO PRÁCTICO

En este trabajo práctico se busca fijar experimentalmente los conceptos adquiridos en los capítulos I II y III de la materia, a la vez de familiarizar al alumno con el instrumental y componentes a ser utilizados a lo largo del año.

Se comprobarán las respuestas de circuitos con uno y dos tipos de elementos pasivos a escalones de tensión y de corriente.

1.- RESPUESTA DE CIRCUITOS CON UN SOLO TIPO DE ELEMENTO PASIVO A UN ESCALÓN DE TENSIÓN.

1.1.- Introducción

Esta parte del Trabajo Práctico tiene por objeto visualizar la respuesta de circuitos con resistor, capacitor o inductor, a una excitación escalón de tensión.

Se empleará un generador de señales rectangulares, que puede ser considerado como un generador de escalones sucesivos e invertidos, siempre que se obtenga régimen permanente antes de cada inversión.

Al ser la excitación una tensión, la respuesta del circuito será una corriente. Dado que utilizaremos el osciloscopio, que básicamente es un medidor de tensión, colocaremos en serie con el circuito un resistor R fijo y de pequeño valor, en cuyos bornes aparecerá una tensión que será directamente proporcional a la corriente que lo atraviesa. Entonces dicha corriente y la tensión en los extremos del resistor tendrán igual representación en función del tiempo, pero diferirán en la escala vertical.

1.2.- Parte experimental

a) Armar el circuito de la figura 1.

Figura 1

Observación: Se lleva la llave “triggering” a la posición EXT y se conecta la salida del generador al borne “EXT TRIGGER” del osciloscopio. De esta manera se logrará la perfecta correspondencia de fase entre la presentación del osciloscopio y la tensión rectangular que se aplica al circuito a analizar.

Verificar con un óhmetro el valor del resistor fijo R y anotarlo a continuación.

R =

b) Seleccionar en el generador una tensión rectangular de máxima amplitud compatible con el circuito y frecuencia 1 kHz. Dicha señal no deberá variarse, y deberá verificarse en frecuencia y amplitud en cada punto del trabajo práctico. Visualizar en el osciloscopio (Puntos A y C) y graficar. (La señal no deberá tener menos de 4 divisiones pico a pico y deberá estar centrada en la pantalla).

Tensión en vacío                   VAC

Escala horizontal:

Escala vertical:

Tensión de salida del generador

en vacío, pico a pico:

V0 pp =

c) Conectar entre A y B un resistor de 1 K (caja de décadas), medir y graficar la tensión sobre el resistor R (representativa de la respuesta).

VBC

Escala horizontal:

Escala vertical:

Escala de corriente:

d) Colocar entre A y B un capacitor de 0,1 F, y repetir el punto c).

| VBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escala horizontal:

Escala vertical:

Escala de corriente:

e) Colocar entre A y B un inductor de 100 mH y repetir el punto c)

VBC

Escala horizontal:

Escala vertical:

Escala de corriente:

1.3.- Cuestionario 1

1.a) ¿Con qué criterio determina el valor del resistor R que se coloca en serie para obtener una tensión proporcional a la corriente respuesta?

1.b) Calcular la escala de corriente para las respuestas visualizadas y colocar dicho valor al lado de los gráficos correspondientes. (Ya indicadas en los mismos)

1.c) Comparar las respuestas teóricas con las visualizadas en el osciloscopio. Justificar diferencias.

1.d) Calcular el valor de la resistencia interna del generador. Justificar el procedimiento seguido.

2.- RESPUESTA DE CIRCUITOS CON UN SOLO TIPO DE ELEMENTO PASIVO A UN ESCALÓN DE CORRIENTE.

2.1.- Introducción

Esta parte de la práctica tiene como objeto la visualización de la respuesta de circuitos con resistor, capacitor o inductor a una excitación de corriente escalón.

Al ser la excitación una corriente, la respuesta será una tensión. A fin de simular un  generador de corriente, conectaremos en serie con el elemento a ensayar un resistor R de elevado valor (del orden de 30 k), y mediremos con el osciloscopio la tensión sobre el elemento de circuito cuya respuesta se desea determinar.

2.2.- Parte experimental

a) Armar el circuito de la figura 2.

Figura 2

b) Seleccionar en el generador tensión rectangular de máxima amplitud compatible con el circuito y frecuencia 1 kHz.

c) Conectar entre B y C un capacitor de 0,1 F, conectar el osciloscopio sucesivamente entre los puntos A - B (tensión representativa de la excitación; desconectar momentáneamente el conductor de disparo y usar disparo interno) y B - C (respuesta) y graficar las imágenes obtenidas.

VAB

Escala vertical:

Escala horizontal:

Escala de corriente:

| VBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escala vertical:

Escala horizontal:

d) Colocar entre B y C un inductor de 100 mH y graficar la respuesta

VBC

Escala vertical:

Escala horizontal:

2.3.- Cuestionario 2

2.a) ¿Por qué se coloca en serie con el generador de tensión un resistor de elevado valor para simular uno de corriente?.

2.b) Justificar las formas de las señales visualizadas, comparándolas con las teóricas.

3.- RESPUESTA DE UN CIRCUITO  R-L  A UN ESCALÓN DE TENSIÓN

3.1.- Introducción

En esta parte del Trabajo Práctico se estudiará la respuesta de un circuito R-L a un escalón de tensión, analizando las tensiones sobre el resistor y sobre el inductor.

3.2.- Parte experimental

a) Se arma el circuito de la figura 3 con R = 1 k; L = 0,1 H

Figura 3

b) Seleccionar en el generador de señales tensión rectangular de máxima amplitud compatible con el circuito a ensayar y frecuencia 1 kHz.

c) Conectar sucesivamente el osciloscopio a la salida del generador (tensión de entrada), sobre el inductor y por último sobre el resistor. Para no cortocircuitar M con P ó N con P a través del osciloscopio, en la medición de VMN se desconectará el cable de disparo y se colocará la llave triggering en la posición INT.

d) Graficar las señales observadas. (La señal no deberá tener menos de 4 divisiones de amplitud pico a pico y deberá estar centrada en la pantalla).

VMP

Escala vertical:

Escala horizontal:

VNP

Escala vertical:

Escala horizontal:

VMN

Escala vertical:

Escala horizontal:

3.3.- Cuestionario 3

3.a) Justificar matemáticamente la forma de la señal visualizada en VMP. Conclusiones.

3.b) Repetir el punto a) para las señales VMN y VNP.

3.c) Determinar, en los gráficos obtenidos, la constante de tiempo del circuito RL. Justificar.

3.d) La máxima tensión que aparece sobre el inductor, ¿es mayor, menor o igual que la tensión de excitación pico a pico en vacío?. ¿Por qué?

4.- RESPUESTA DE UN CIRCUITO  R-C  A UN ESCALÓN DE TENSIÓN.

4.1.- Introducción

En esta parte de la práctica se verificará la respuesta de un circuito R-C a un escalón de tensión, visualizando las tensiones sobre el resistor y el capacitor.

4.2.- Parte experimental

a) Armar el circuito de la figura 4 con R = 10 k  y  C = 0,01 F. Conectar la salida del generador al borne “EXT TRIGGER”

Figura 4

b) Conectar sucesivamente el osciloscopio sobre la salida del generador (excitación), sobre el capacitor y sobre el resistor. En la medición de VMN se desconectará el cable de disparo y la llave “TRIGGERING” se pasará a la posición INT..

c) Graficar las señales observadas.

VMP

Escala vertical:

Escala horizontal:

VNP

Escala vertical:

Escala horizontal:

VMN

Escala vertical:

Escala horizontal:

4.3.- Cuestionario 4

4.a) Justificar matemáticamente la forma de la señal de tensión VMP visualizada. Conclusiones.

4.b) Repetir el punto a) para las señales VMN y VNP.

4.c) Determinar, en los gráficos obtenidos, la constante de tiempo del circuito RC. Justificar.

4.d) La máxima tensión que aparece sobre el resistor, ¿es mayor, menor o igual que la máxima tensión de excitación pico a pico en vacío? ¿Por qué?.

4.e) El circuito de la figura 3, ¿es el dual del de la figura 4? Justificar la respuesta.

-----------------------------------------------------------------------------------------