# L2 - TRABAJO DE LABORATORIO Nº 2

## UTILIZACIÓN DE CIRCUITOS CON DOS TIPOS DE ELEMENTOS PASIVOS Y RESPUESTA DE CIRCUITOS CON TRES  ELEMENTOS A UNA SEÑAL ESCALÓN

ELEMENTOS UTILIZADOS:

1 Osciloscopio de rayos catódicos..	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Generador de señales ..................	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de resistores a década .........	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de resistores a década .........	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de capacitores a década ......	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de capacitores a década ......	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Caja de inductores a década .......	Marca: ______________________ Nº: __________

Resistores fijos:

Capacitores fijos:

OBJETO DEL TRABAJO PRÁCTICO

a) Aplicación de circuitos con dos tipos de elementos pasivos como integradores o diferenciadores.

b) Análisis del comportamiento y ajuste de un atenuador compensado.

c) Comprobación de la respuesta de circuitos con tres tipos de elementos pasivos a un escalón de tensión.

NOTA: al igual que en el práctico anterior se empleará un generador de señales rectangulares, que puede ser considerado como un generador de escalones sucesivos e invertidos, siempre que se obtenga régimen permanente antes de cada inversión.

Ajuste del ORC (osciloscopio de rayos catódicos): Al comenzar la práctica colocar el selector de acoplamiento del canal vertical en la posición 0 (tierra/gnd). Alinear el haz superponiéndolo sobre la línea horizontal central de la pantalla; de esta manera dicha línea representará nuestro eje de abscisas (eje t) a los efectos de la visualización de las distintas señales. Pasar luego el selector a AC y no tocarlo hasta la terminación de la práctica. Se ajustará el control de la base de tiempo para observar sobre la pantalla solamente un período de la señal.

1.- CIRCUITOS DIFERENCIADORES E INTEGRADORES

1.1.- Introducción

Se analizarán las características de los circuitos R-C para operar como diferenciadores o integradores según dónde se tome la señal de salida.

Se variará la constante de tiempo del circuito para obtener diferentes relaciones con el semiperíodo de la señal rectangular de excitación; se graficará en cada caso la respuesta.

1.2.- Parte experimental

Se armará el circuito de la figura 1.

Figura 1

Conectar la salida del generador al borne “EXT TRIGGER” del osciloscopio. Se utilizará como excitación una señal de tensión rectangular de máxima amplitud compatible con el circuito (aproximadamente 2 V pap) y frecuencia 1 kHz.

INTEGRADOR

Aplicando los conocimientos teóricos estudiados se realizarán dos mediciones: una considerando la situación para la cual el circuito “no integre” y otra en la que se cumpla la condición de integración. Para obtener ambos estados se deberá variar en forma conveniente los valores de R y C.

| No integra VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escala horizontal:

Escala vertical:

R:

C:

T/2:

:

| Integra VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escala horizontal:

Escala vertical:

R:

C:

T/2:

:

DIFERENCIADOR

Siguiendo los mismos lineamientos que para el integrador se efectuarán dos mediciones, variando también los valores de R y C en forma conveniente.

| No diferencia VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escala horizontal:

Escala vertical:

R:

C:

T/2:

:

| Diferencia VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Escala horizontal:

Escala vertical:

R:

C:

T/2:

:

1.3.- Cuestionario 1

1.a) Enuncie las condiciones que debe cumplir el circuito R-C para que se comporte como integrador ideal. Ídem para el diferenciador ideal

1.b) Compare para cada medición las constantes de tiempo calculadas utilizando los valores nominales de R y C con el semiperíodo de la señal aplicada. Saque conclusiones.

1.c) De acuerdo a lo observado, ¿un circuito R-C se comporta mejor como diferenciador cuando su constante de tiempo es mayor, menor o igual que el semiperíodo de la señal rectangular de excitación?

1.d) Ídem a la anterior, pero considerando al integrador.

1.e) Determinar gráficamente la constante de tiempo del circuito R-C en cada caso. Comparar con el valor nominal.

2.- AJUSTE DE UN DIVISOR DE TENSIÓN COMPENSADO

2.1.- Introducción

En esta parte de la práctica se efectuará la compensación de un divisor de tensión utilizando un ORC, y se analizará la influencia de las posteriores variaciones de los componentes del divisor (capacitores o resistores) sobre la forma de la señal de tensión de salida.

2.2.- Parte experimental

a) Armar el circuito de la figura 2, con  C1 = 0,0047 F ; C2 = 0,0068 F ; R1 = 6800  ; R2 = 4700  (cajas a décadas)

Figura 2

b) Graficar la señal de salida Vab , ajustando previamente (si fuera necesario) el valor de R2 para lograr la condición de compensación práctica.

| Vab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Compensado

Escala horizontal:

Escala vertical:

R2:

c) Modificando adecuadamente los valores de C2  y de R2, buscar una condición de subcompensación y graficar la tensión de salida Vab observada.

| Vab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Subcompensado

Escala horizontal:

Escala vertical:

C2:

R2:

d) Repetir el punto c) anterior para una condición de sobrecompensación.

| Vab |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Sobrecompensado

Escala horizontal:

Escala vertical:

C2:

R2:

2.3.- Cuestionario 2

2.a) Demostrar la fórmula que expresa la condición de compensación. ¿Conceptualmente qué nos expresa?

2.b) Calcular el valor de R2 para la condición de compensación. Comparar con el obtenido en forma práctica y justificar diferencias.

2.c) En el instante de la transición, ¿la relación de la división de tensión la impone la rama capacitiva o la resistiva? ¿Por qué? ¿y cuando ha transcurrido un tiempo suficientemente largo?

2.d) Justificar analíticamente los valores de tensión obtenidos para t = 0 y para t muy grande, conociendo la excitación, los valores de R y C y teniendo en cuenta las condiciones iniciales en los capacitores para cada caso.

2.e) Si el atenuador está sobrecompensado indique en cada caso cómo debería variar R1, R2, C1 o C2 para llevarlo a compensación. Ídem para el caso en que se encuentre subcompensado.

3.- RESPUESTA DE CIRCUITOS CON TRES TIPOS DE ELEMENTOS PASIVOS A UNA SEÑAL ESCALÓN

3.1.- Introducción

Esta parte del trabajo práctico tiene como objeto el estudio del comportamiento de un circuito con tres tipos de elementos pasivos distintos (R-L-C). Se visualizarán las formas de las respuestas para los tres regímenes posibles (sobreamortiguado, crítico y subamortiguado).

3.2.- Parte experimental.

a) Armar el circuito de la figura 3, con L = 0,1 H ; C = 0,0068 F y R = 7670 .

Figura 3

b) Ajustar el generador de señales para una señal rectangular de amplitud 2 V pap y frecuencia 1 kHz, visualizándola en el osciloscopio.

c) Visualizar la tensión sobre el capacitor VC, y ajustar convenientemente el valor del resistor R para llevar el circuito al régimen crítico. Graficar VC.

| VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Amortiguamiento crítico

Escala horizontal:

Escala vertical:

RC (práctica):

d) Ajustar R convenientemente para llevar al circuito a régimen subamortiguado y graficar la nueva VC.

Medir el período de oscilación (se pueden modificar las escalas del osciloscopio para mayor precisión).

| VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Régimen subamortiguado

Escala horizontal:

Escala vertical:

R :

oscil. :

e) Volver a variar R para que el circuito esté en régimen sobreamortiguado, y graficar nuevamente VC.

| VC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Régimen sobreamortiguado

Escala horizontal:

Escala vertical:

R :

3.3.- Cuestionario

a) Deducir la expresión de la resistencia crítica para el circuito R-L-C serie.

b) Calcular analíticamente el valor de la resistencia crítica y compararlo con el valor obtenido en forma experimental. ¿ Existen discrepancias entre ambos valores? En caso de que existan, justificarlas.

c) Para los tres casos, calcular las constantes absolutas y normalizadas de amortiguamiento.

d) Calcular analíticamente la frecuencia de oscilación para el régimen subamortiguado y compararla con la obtenida experimentalmente, justificando las posibles discrepancias.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------