# L3 - TRABAJO DE LABORATORIO Nº 3

## RÉGIMEN PERMANENTE DE CIRCUITOS R-L-C SERIE Y PARALELO EXCITADOS CON SEÑALES SENOIDALES

ELEMENTOS UTILIZADOS:

1 Multímetro .....................................	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Multímetro .....................................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Multímetro .....................................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Multímetro .....................................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Autotransformador..........................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Capacitor de 5 F ..........................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Capacitor de 10 F.........................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Transformador 220-6,3 V ..............  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Inductor a carrete ...........................  	Marca: ______________________ Nº: __________

1 Resistor R = 100 

OBJETO DEL TRABAJO PRÁCTICO

a) Familiarizarse con el empleo de las magnitudes características de señales senoidales.

b) Medición de capacitancias e inductancias utilizando voltímetro y amperímetro.

c) Análisis de circuitos R-L-C serie y paralelo excitados con señales senoidales.

d) Análisis de la potencia puesta en juego en cada uno de los casos.

e) Realización de los diagramas fasoriales de tensión, corriente y potencia.

PARTE EXPERIMENTAL

1.- MEDICIÓN DE CAPACITANCIAS

El esquema circuital a utilizar en esta parte de la práctica es el que se observa en la figura 1.

El autotransformador de salida variable (VARIAC) se utiliza para  obtener indicaciones adecuadas en los instrumentos mediante su regulación; esto significa no sobrepasar los alcances de los mismos y poder realizar las lecturas cuando su índice o aguja se encuentren lo más próximos posible al fondo de la escala, donde los errores de indicación y de lectura son mínimos.

Como medida de seguridad, en todas las experiencias en las que se  emplee un autotransformador deberá verificarse antes de realizar el conexionado que el índice del mismo se encuentre en la posición 0V, y conectarlo a la red de alimentación sólo después de haber verificado los alcances de los instrumentos.

Figura 1

DESARROLLO

a) Realizar el conexionado de la figura 1, con Cx = 10 F.

b) Regular la tensión con el autotransformador hasta tener en el voltímetro una indicación compatible con el circuito, anotando los valores leídos en la tabla de valores 1.

Nota: El multímetro utilizado como amperímetro debe hallarse en la función CORRIENTE ALTERNA.

| Tabla de valores 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valor nominal de Cx | VC | I | Valor calculado de Cx |
| F | V | mA | F |

Cuestionario 1

1.a) Deducir la expresión utilizada para el cálculo de capacidad midiendo tensión y corriente.

1.b) Comparar el valor calculado de Cx con el indicado por el fabricante. En caso de existir diferencias, justificarlas.

1.c) Realizar, suponiendo al capacitor ideal, el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Indicar las escalas utilizadas en la representación.

1.d) Calcular los valores de potencia activa, reactiva y aparente. Justificar el valor particular obtenido para la potencia activa. Dibujar el diagrama de potencias indicando sus escalas.

1.e) Calcular el factor de disipación. Comentar.

2.- MEDICIÓN DE INDUCTANCIAS Y EFECTO DE SU VARIACIÓN SOBRE LA TENSIÓN O LA CORRIENTE EN UN CIRCUITO.

2.1.- INTRODUCCIÓN

El MCI de un inductor real es el que se observa en la figura 2. Dado que trabajaremos a una frecuencia relativamente baja, los efectos de la capacidad paralela son despreciables; luego el esquema equivalente que consideraremos es el de la figura 3, donde RL es la resistencia del inductor (parámetro secundario).

En esta parte de la práctica se analizará la variación de la corriente respuesta (o tensión) al variar la inductancia en el circuito de la figura 4, manteniendo constante la tensión de excitación (o la corriente). La variación de inductancia se obtendrá introduciendo dentro del carrete del inductor un núcleo con características magnéticas.

Figura 2                    Figura 3

2.2.- DESARROLLO

a) Armar el circuito de la figura 4, teniendo especial precaución con los alcances de los instrumentos, los que deberán hallarse en sus valores superiores.

b) Manteniendo constante la tensión VAB en un valor compatible con el circuito, introducir el núcleo; medir los valores de corriente para tres posiciones del mismo y volcarlos en la tabla de valores 2.

Figura 4

El valor de la resistencia del inductor se determina desconectándolo del circuito y midiendo su resistencia óhmica con un multímetro.

RL =

| Tabla de valores 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición del núcleo | VAB (CTE) | I | Lx |
|  | V | mA | Hy |
| 1.- afuera |  |  |  |
| 2.- 50% dentro |  |  |  |
| 3.- 100% dentro |  |  |  |

Calcular el valor de Lx para cada posición del núcleo y registrarlo en la tabla.

Cuestionario 2

2.a) Deducir la expresión utilizada para el cálculo de inductancia a partir de las mediciones efectuadas con voltímetro y amperímetro.

2.b) Dibujar superpuestos y en las mismas escalas los diagramas fasoriales de tensión y de corriente.

2.c) ¿Qué lugar geométrico describe el extremo del fasor VAB al variar la inductancia? ¿Por qué?.

2.d) Dibujar superpuestos los diagramas de potencia.

2.e) ¿Qué lugar geométrico describe el extremo del fasor PS al variar la inductancia? ¿Por qué?.

c) Repetir el procedimiento anterior con el mismo circuito, manteniendo ahora constante la corriente. Medir los valores de tensión para tres posiciones del núcleo y volcarlos en la Tabla de Valores 3.

| Tabla de valores 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posición del núcleo | I (CTE) | VAB | Lx |
|  | mA | V | H |
| 1.- afuera |  |  |  |
| 2.- 50% dentro |  |  |  |
| 3.- 100% dentro |  |  |  |

Calcular el valor de Lx para cada posición del núcleo y registrarlo en la tabla.

Cuestionario 3

3.a) Dibujar superpuestos y en las mismas escalas los diagramas fasoriales de tensión y de corriente.

3.b) ¿Qué lugar geométrico describe el extremo del fasor VAB al variar la inductancia? ¿Por qué?.

3.c) Dibujar superpuestos los diagramas de potencia.

3.d) ¿Qué lugar geométrico describe el extremo del fasor PS al variar la inductancia? ¿Por qué?.

3.- CIRCUITO R-L-C SERIE

En esta parte del trabajo práctico se estudiará el comportamiento de un circuito R-L-C serie excitado con una tensión senoidal de 50 Hz.

3.1.- PARTE EXPERIMENTAL

a) Se arma el circuito de la figura 5 agregando en serie un resistor de 100 . El transformador de 220 - 6,3 V cumple la finalidad de evitar la presencia de tensiones peligrosas sobre los elementos circuitales.

b) Se aumenta lentamente la tensión entregada por el variac, cuidando que la corriente que circule por el circuito no supere los 10 mA, a fin de evitar sobretensiones peligrosas. Se miden las tensiones VR; VL+RL; VC y VAB y la corriente I, completando la tabla de valores 4.

Figura 5

La resistencia RI es la resistencia total del conjunto inductor - resistor exterior en serie, la cual se mide con un multímetro, previa desconexión del circuito.

| Tabla de Valores 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  | VC | VR | VAB | RI = RL + R |
| mA | V | V | V | V |  |

Cuestionario 4

4.a) Basándose en las mediciones efectuadas deducir si el circuito se comporta como capacitivo o inductivo. Justificar la respuesta.

4.b) Dibujar el diagrama fasorial de tensiones y corrientes, indicando las escalas utilizadas y poniendo en forma explícita las tensiones sobre la resistencia interna del inductor y sobre el resistor exterior.

4.c) Calcular analíticamente el desfase entre cada una de las tensiones y la corriente. Deducir la expresión utilizada. Comparar los valores así obtenidos con los resultados del diagrama fasorial.

4.d) Dibujar el diagrama de potencias, indicando las escalas utilizadas.

4.e) ¿A qué se debe que aparezcan sobre los elementos del circuito tensiones superiores a la aplicada? ¿Se verifica la segunda ley de Kirchoff? Justificar las respuestas.

4.f) Si se disminuye el valor de RI, la potencia activa aumenta, disminuye o se mantiene constante? ¿Por qué? Analizar considerando los casos en que RI » X; RI « X y RI  X.

4.- CIRCUITO R-L SERIE CON C EN PARALELO

En esta parte del trabajo práctico se estudiarán las tensiones y corrientes en un circuito R-L serie con un capacitor en paralelo que forma el usualmente llamado circuito “tanque” y que es la configuración real de un circuito resonante paralelo.

PARTE EXPERIMENTAL

Figura 6

a) Se disponen los elementos como se observa en la figura 6, tomando medidas de seguridad idénticas a las anteriormente mencionadas.

b) Se aumenta gradualmente la salida del autotransformador hasta un valor de tensión compatible con el circuito. Se miden las tensiones y corrientes y se las anota en la tabla de valores 5, en la primera fila.

c) Se desconecta el inductor y se miden los nuevos valores de tensión y corrientes, volcando los valores en la segunda fila.

|  | Tabla de valores 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VAB | Ia | IL | IC | RL |
|  |  | V | mA | mA | mA |  |
|  | Inductor conectado |  |  |  |  |  |
|  | Inductor desconectado |  |  | --------------- |  | ------------- |

Cuestionario 5

5.a) Dibujar el diagrama fasorial de tensiones y corrientes indicando las escalas utilizadas, con y sin inductor.

5.b) Suponiendo que el capacitor se comporta como ideal, calcular las potencias activa, reactiva y aparente, con y sin inductor.

5.c) Dibujar el diagrama de potencias indicando las escalas utilizadas, para los circuitos con y sin inductor.

5.d) Calcular el desfase entre tensión y corriente para ambos casos.

5.e) Demostrar la expresión utilizada en el punto anterior.

5.f) Explicar el por qué de la variación de Ia indicada en el amperímetro, al desconectar el inductor.