# L4 - TRABAJO DE LABORATORIO Nº 4

## RESONANCIA DE UN CIRCUITO R-L-C SERIE

ELEMENTOS UTILIZADOS:

1 Generador de audiofrecuencias ....	Marca: ________________________ Nº: ____________

1 Osciloscopio de doble haz ............	Marca: ________________________ Nº: ____________

1 Multímetro ...................................	Marca: ________________________ Nº: ____________

1 Resistor R =

1 Inductor   L =

1 Capacitor C =

OBJETO DEL TRABAJO PRÁCTICO

Parte 1: Análisis del comportamiento de un circuito R-L-C serie y de los parámetros que lo caracterizan cuando se varía la frecuencia.

Parte 2: Mediante un osciloscopio de doble haz se visualizarán simultáneamente las formas de señal correspondientes a la corriente I y a la tensión V, y la relación de fase entre ambas.

Se deberá comprobar que el circuito R-L-C serie se comporta capacitivamente por debajo de la frecuencia de resonancia f0,  e inductivamente por encima de ella. Asimismo se deberá observar que para la frecuencia de resonancia, el circuito se comporta como resistivo puro, verificándose la igualdad de fase entre I y V para dicha frecuencia.

PARTE EXPERIMENTAL 1

Se calcularán los valores de R, L y C necesarios para armar el circuito de la figura 1, atendiendo a las siguientes pautas:

1.- Factor de selectividad Q0 entre 1,5 y 2

2.- Frecuencia de resonancia f0 entre 2,6 kHz y 3,2 kHz

3.- Resistencia interna del generador de audiofrecuencia

4.- Elementos pasivos disponibles

a) Una vez obtenidos los valores se consignarán en el siguiente cuadro:

| R () | RL () | L (Hy) | C (F) |
| --- | --- | --- | --- |

b) Se dispondrán los elementos como se indica en la figura 1.

Figura 1

c) Habiendo fijado una tensión de salida del generador compatible con los elementos del circuito se barrerá en frecuencia hasta obtener máxima tensión sobre el resistor (en f0)  midiendo para esa condición VR (tensión sobre el resistor), VC (tensión sobre el capacitor) y VLT (diferencia de potencial total del conjunto formado por L y RL), anotando sus valores en la tabla de valores 1.

d) Luego se realizarán las mediciones restantes para distintas frecuencias, según dicha tabla.

Valor de tensión de entrada:

V =

| Tabla de valores 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | f | V | VR | VLT | VC |
| --- | kHz | mV | mV | mV | mV |
| 1 | f0 = |  | V = |  |  |
| 2 | (<f0) | cte. | 0,9.V = |  |  |
| 3 | (>f0) | cte. | 0,9.V = |  |  |
| 4 | (<f0) | cte. | 0,8.V = |  |  |
| 5 | (>f0) | cte. | 0,8.V = |  |  |
| 6 | (<f0) | cte. | 0,707.V = |  |  |
| 7 | (>f0) | cte. | 0,707.V = |  |  |
| 8 | (<f0) | cte. | 0,5.V = |  |  |
| 9 | (>f0) | cte. | 0,5.V = |  |  |
| 10 | f0/4= | cte. |  |  |  |
| 11 | 3f0 = | cte. |  |  |  |
| 12 | fC = | cte. |  |  | VCMÁX = |
| 13 | fL = | cte. |  | VLMÁX = |  |

RESULTADOS A OBTENER

a) A partir de la tabla de valores 1 obtenida en el Laboratorio, se confeccionará una planilla de cálculo a los efectos de la elaboración matemática de los datos para el cálculo por computadora de los parámetros indicados en la Figura 2, en función de la frecuencia.

| Figura 2 |  |
| --- | --- |
| PARÁMETRO | EXPRESIÓN DE CÁLCULO |
| Intensidad de corriente: I |  |
| D.d.p. entre los extremos de RL : VRL |  |
| D.d.p. entre los extremos de L: VL |  |
| Reactancia capacitiva: XC |  |
| Reactancia inductiva: XL |  |
| Reactancia total: X |  |
| Impedancia: Z |  |
| Diferencia de fase entre V e I:  |  |
| Potencia aparente: PS |  |
| Potencia activa: P |  |
| Potencia reactiva: PQ |  |
| Corriente de resonancia: I0 |  |
| Frecuencia de resonancia: f0 |  |
|  |  |
|  |  |
|  | γ=1LC+R+RL2L2 |
| Frecuencia de corte superior: fCS |  |
| Frecuencia de corte inferior: fCi |  |
| Ancho de banda: f |  |
| Factor de selectividad: Q0 |  |

De la tabla de valores calculados se extraerán los valores de:

Corriente a la resonancia ........................... :  I0 ;

Frecuencia de resonancia ........................... :  f0 ;

Frecuencias de corte .................................. :  (Superior)  fCS ; (inferior)  fCi ;

Ancho de banda ......................................... :  f  ;

Tensión sobre el capacitor en resonancia ... : VC0

y se transcribirán en la tabla de valores 2 (columna “ANALÍTICO”). Asimismo se obtendrá el valor de Q0, y se anotará en la tabla de valores 3 (columna “ANALÍTICO”).

c) Se representarán gráficamente los valores medidos y calculados en función de la frecuencia, agrupados en tres gráficos de la siguiente manera:

1) Gráfico de impedancias .................	:  R ; XC ; XL ; X y Z

2) Gráfico de tensiones y corriente .....	:  V ; VC ; VL ; VR e I

3) Gráfico de potencias ......................  	:  P ; PS y PQ

d) De los gráficos se extraerán los valores de:   I0  ;  fCS  ;  fCi  ;  f   ;  VC0 y se colocarán en la tabla de valores 2 (columna “GRÁFICO”).

Se compararán con los obtenidos analíticamente, los cuales figuran en dicha tabla.

| Tabla de valores 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANALÍTICO | GRÁFICO | GRÁFICO (polos y ceros) |
| I0 | (mA) |  |  | ------------------------- |
| fCS | (kHz) |  |  |  |
| fCi | (kHz) |  |  |  |
| f0 | (kHz) |  |  |  |
| f | (kHz) |  |  |  |
| VC0 | (mV) |  |  | -------------------------- |

e) En base a los valores obtenidos gráficamente en el punto anterior, se calculará el factor de selectividad Q0 mediante las expresiones siguientes y se volcarán sus valores en la tabla de valores 3 (columna “GRÁFICO”). Se compararán con el obtenido analíticamente.

1)                   2)                   3)

f1 y f2 son las frecuencias de corte superior e inferior; V es la tensión de entrada y R y C son los del circuito.

Los valores de VC0, f0, fCS y fCi deben obtenerse de los gráficos correspondientes en función de la frecuencia.

f) Con los valores de la componente real e imaginaria obtenidos analíticamente ( y ) se dibujará el diagrama de polos y ceros asociado y se determinarán GRÁFICAMENTE los valores de:

1) Pulsación de resonancia 0.

2) Pulsación de corte superior CS

3) Pulsación de corte inferior Ci

4) Ancho de banda: 

Se calculará la frecuencia correspondiente a cada uno de ellos, se volcarán sus valores en la tabla de valores 2 (columna “GRÁFICO polos y ceros”) y se compararán con los obtenidos en el punto c) mediante la misma tabla.

| Tabla de valores 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Factor de selectividad Q0 |  |  |  |
| ANALÍTICO | GRÁFICO |  |  |
| Q0 | Q01 | Q02 | Q03 |

PARTE EXPERIMENTAL 2

Figura 3

a) Se conectarán el canal 1 y el canal 2 del osciloscopio como se indica en la Figura 3. De esta manera se obtendrán en el mismo las imágenes de ambas señales simultáneamente,

b) Se ajustará el nivel del generador para una correcta visualización en el osciloscopio.

c) Se ajustarán los controles de escala vertical de ambos canales y la base de tiempo para visualizar cómodamente las señales de entrada y el desfase entre ambas. Verificar que con la entrada a masa de cada canal, el trazo de barrido se encuentre en cero (línea horizontal graduada sobre la pantalla.

d) Se medirá la diferencia de fase entre la tensión y la corriente para las frecuencias indicadas en la tabla de valores 4.

NOTA: La frecuencia de resonancia f0 se obtendrá cuando ambas señales estén en fase. Se anotará para este caso la frecuencia indicada por el generador.

| Tabla de valores 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (A) f | (B) DIVISIONES EN LA ESCALA | (C) BASE DE TIEMPO | (D)  |
| kHz | ---- |  | grados |
| f0 /3 = |  |  |  |
| 2/3 f0 = |  |  |  |
| f0 = |  |  |  |
| 4/3 f0 = |  |  |  |
| 2 f0 = |  |  |  |

 (grados)  = (A) x (B) x (C) x 360

RESULTADOS A OBTENER

a) Se graficará el ángulo  en función de la frecuencia utilizando los datos calculados en forma analítica en base a las mediciones realizadas en la Parte Experimental 1

b) En dicho gráfico se ubicarán los puntos obtenidos como consecuencia del cálculo en la tala de valores 4 y se compararán con los correspondientes obtenidos analíticamente y graficados en a).

c) Se comparará el valor de la frecuencia de resonancia f0 obtenido analíticamente con el indicado por la tabla de valores 4.